Enumeration

Windows-os gépek esetében a legnagyobb biztonsági rést a NETBios illetve ezen belül is a NETBios null session jelenti. Ez az utóbbi időben, sokat javult, a 2003 szerver már érzéketlen a legtöbb korábban jól működő támadással szemben.

Nézzük meg, hogy milyen változások történtek:

Alapból blokkolva van az anonymous hozzáférés az LSA kiszolgálóhoz. A következő registry kulccsal lehet engedélyezni:

Path: HKLM\system\currentcontrolSet\Control\LSA\

Name: TurnOffAnonymousBlock

Type: Dword

Value: 1 engedélyezi az anonymous hozzáférést, nem javasolt. 0 tiltja az anonymus hozzáférést, ez a default érték. Amennyiben nincs ez az érték, akkor nullának veszi.

Ahhoz, hogy 2003 server alatt szimulálni tudjuk a régi NT4-es működést, a következő beállításokat kell végrehajtani:

Továbbá létre kell hozni az említett registry értéket. Ezek után nézzük meg, hogy az egyes beállítások milyen feltérképezési lehetőséget hárítanak el.

Az első eszköz, amit használunk a Cain & Abel nevű program, letölthető a www.oxid.it weboldalról. Rendkívül jó, „all in one” eszköz, amit még számos célra használunk majd. Előnye, hogy ingyenes, hátránya, hogy néhány víruskereső (pl. symantec Antivirus) törli, illetve, hogy grafikus eszköz, installálás szükséges, tehát nem lehet egy biztonsági résen bejuttatva belső felderítésre használni. Lássuk, mit tehetünk egy géppel, ha ilyen gyenge a biztonsági beállítása:

Installáljuk, majd elindítjuk a Cain & Abelt, majd a Network fülecskére kattintunk, lenyitjuk a felmérni kívánt domaint vagy munkacsoportot, kinyitjuk az „all compters”-t, kiválasztjuk a számunkra szimpatikus számítógépet, jobb gombbal rákattintunk, és a Connect As menüpontot választjuk, mint az a képen látszik:

A megjelenő, a felhasználót és jogosultság nevet kérő ablakba ne írjunk semmit, hiszen nem tudunk semmit egy idegen rendszerről, anonymous-ként szeretnénk bejelentkezni, csak kattintsunk az ok gombra:

Ekkor meg fog jelenni néhány újabb ág a fa szerkezetben az anonymous csatlakozásunkat jelképezve, illetve alatta, hogy milyen információkat kérdezhetünk le. Ez látszik a következő ábrán:

Először nézzük meg a felhasználókat, kattintsunk a users ágra. Kapunk egy kis ablakot azzal a kérdéssel, hogy szeretnénk-e elindítani a user enumeration-t, mondjunk rá igent:

És esetünkben a következő eredményt kapjuk:

Figyeljük meg a megtalált felhasználókat, az egyik előtt egy nagy piros „A” betű éktelenkedik. Azért, mert ő a valódi administrator, csak átnevezték. Honnan tudta a program, hogy melyik az igazi administrator? Onnan, hogy Windows alatt az eredeti administrator SID-je mindig 500-ra végződik, és az mindig megmarad, akármire is nevezzük át. Ebből azonnal levonhatjuk azt a következtetést, hogy az átnevezősdi semmit nem ér, ha egyúttal nem biztosítjuk, hogy a felhasználók és SID-ek ne legyenek anonymous felhasználók által lekérdezhetőek. Hasonlóan lekérdezhetjük az összes csoportot, és az összes, a gépen lévő megosztást is. A szolgáltatásokra „Acces Denied”-et kapunk.

Ezt a felmérést csak azért tudtuk így elvégezni, mert a group policy-ban a Network Access: Let everyone permissions apply to anonymous users Enabled-re van állítva. Ez a beállítási lehetőség a Windows 2003 megjelenése óta jelen van, alapbeállítása disabled, tehát biztonságosra van kapcsolva. Annyit tesz, hogy amennyiben tiltva van, akkor az anonymous-ként bejelentkezett felhasználóknak nem az everyone csoport SID-jét () adja, hanem egy anonymous accounts SID-et (). Ezért nem lesz joguk ahhoz, amihez az everyone csoportnak jogot adtunk. Korábbi verziókban ez a beállítási lehetőség nincs, azok úgy viselkednek, mintha enabled-re lennének állítva.

Szüntessük meg ezt a lehetőséget, állítsuk a „a Network Access: Let everyone permissions apply to anonymous users”-t disabled-re, ahogy eredetileg is volt, indítsuk újra a gépet, és végezzük el az előző műveletet. A következőnek kell történnie:

http://www.windowsecurity.com/articles/Anonymous-Connections.html

Egy hibaüzenetet kaptunk, hogy nincs jogunk végrehajtani a műveletet. Fogadjuk el, és lássuk, mi történik:

Egy újabb ablakot kapunk azzal a kérdéssel, hogy szeretnénk-e a SID-eket végigellenőrizni, és meg kell adni egy alsó illetve felső határt. Ha ok-t nyomunk, akkor egyesével végig próbálgatja a SID-eket, és lekérdezi, hogy melyikhez milyen felhasználónév tartozik, persze ez jóval tovább fog tartani, mint az előző módszer. Az eredmény a következő képen látszik:

Ez esetben a csoportok felderítése már nem sikerült. A Share-k működnek, mint az előbb. Ennek két oka van: az egyik, hogy az említett registry kulcs 1-re van állítva, a másik, hogy a „Network Access: Allow anonymous SID/Name translation” group policy beállítás enabled-re van téve (a default beállítás disabled volt, a példa kedvéért lett lerontva). Bármelyikre átállítjuk, nem fog működni. Állítsuk át a Group policyt.

Következő lépésként akadályozzuk meg, hogy a share-ket felderíthessék, ehhez a „Network Access: Do not allow anonymous enumeration of SAM accounts and Shares” Group policyt állítsuk enabled-re, majd miután alkalmaztuk, indítsuk újra a gépet.

SNMP enumeration

Az SNMP protokollt sok helyen, de elsősorban alap hálózati eszközök, Switch-ek, routerek monitorozására használjuk. Az autentikációja rendkívül gyenge, két community nevet használ, amiket nyílt szövegben küld át a hálózaton. Az egyik community név az olvasáshoz használható, tipikusan public. A másik pedig az íráshoz használható, tipikusan private. De ezek természetesen szabadon konfigurálhatók. A Cain & Abel automatikusan elfogja az SNMP community neveket, és kigyűjti nekünk. Ezután egy a saját gépre installált SNMP enumerátorral, pl. a www.oidview.com oldalról letölthető OIDview segítségével sok hasznos információra szert tehetünk.

A legtöbb operációs rendszernél, beleértve a Windows-t is, biztonságos az snmp beállítása:

Mint látható, egyetlen gépnek sem hajlandó válaszolni. Ez azonban így nem igazán használható. A helyes megoldás az, ha kijelöljük az SNMP management szervereket, és csak velük vagyunk hajlandóak beszélgetni. Minthogy azonban az SNMP UDP csomagokat használ, nagyon könnyű hamisítani, ha „ARP poisoning”-gal „becsapjuk” a célgépet, hogy a mi MAC címünkhöz tartozik az az IP, amellyel hajlandó kommunikálni (azt, hogy kivel hajlandó, látjuk a titkosítatlan SNMP kommunikációból), majd hamis IP-vel csomagot küldünk, amire minden választ megkapunk, amit csak szeretnénk.

SNMP-vel nagyon sok alapbeállítás, IP címek, routolási szabályok, felhasználók, csoportok, szolgáltatások, processek lekérdezhetőek:

A távoli gép routolási táblája SNMP-vel:

Ezek ellen úgy védekezhetünk, ha a biztonságosabb SNMP v3 protokollt használjuk, ami támogatja a megfelelő biztonságos autentikációt. Elméletben megoldás lehet az IPSec is, vagy egyéb alacsonyabb szintű titkosítás használata, de az SNMP-t inkább alap hálózati eszközök figyelésére használjuk, és azok IPSec képességei elég korlátozottak szoktak lenni, illetve a számítási teljesítményük is elég alacsony.