Hálózatbiztonság reloaded 3. nap

- Minden gépen levenni a memóriamennyiséget 384-re

- Hármaska mindkét hálókártyára Local Only. RRAS-t "dizébölni"

- Négyeskébe két hálókártya, Local Only

- TrainerTools elindítása, rövid bemutatása

- Keylogger: KGB

- Service Account jelszavak

  - A jelszavak megtekintése a Registry SECURITY ágában

  - Hozzunk létre egy serv nevű felhasználót, hosszú, bonyolult és megjegyezhetetlen jelszóval (min. 17 karakter)

  - Állítsuk át a Print Spooler service felhasználóját serv-re

  - Cainnal ddumpoljuk ki a service account jelszavakat

    - Decoders -> LSA Secrets

- SBM és SMBv2, NTLM és NTLMv2 -> ez négy eset!

  - SMBv1 és NTLM

    - letiltjuk az SMBv2-t a serveren:

      - kulcs: HKLM\system\currentcontrolset\services\lanmanserver\parameters

      - value: Smb2

      - típus: dword

      - 0: disabled; 1:enabled

      - újraindítás

    - letiltjuk az smbv2-t a kliensen:

- sc config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb10/nsi

- sc config mrxsmb20 start= disabled

- SMB File Sniffer demo (56-os és 57-es gép)

        - Cain beáll két gép közé

        - SMB File Sniffer indul

      - Sima NTLM kikényszerítése a domain controlleren (Egyeske)

        - Administrative Tools -> Group Policy Management

        - Domain Controllers alatt Default Domain Controllers Policy jobbklatty, Edit

        - Computer Configuration -> Policies -> Windows Settings -> Security Settings -> Local Polices -> Security options

        - Network Security: LAN Manager Authentication Level

        - Send NTLM Response Only

        - GPUPDATE

      - Sima NTLM kikényszerítése a kliensen (Hármaska)

        - Administrative Tools -> Local Security Policy

        - Security Settings -> Local Polices -> Security options

        - Network Security: LAN Manager Authentication Level

        - Send NTLM Response Only

      - NTLM elkapása Cainnal

        - Hármaskán az Administrator jelszavát állítsuk át pass-ra (1.) hogy ne tudjon bejelentkezni, és hogy 2.) fel is tudjuk törni :)

        - Beállunk Egyeske és Hármaska közé

        - Automatikus hessküldési "szolgáltatás" beindítása

          - Hármaska rápróbál egyeskére: RUN -> \\192.168.168.101\c$

        - A jelszóhashek a Sniffer fülön, Passwords -> SMB alatt jelennek meg. Tizenvalahányszor :)

        - Jobbklatty egy hash-en, Send to Cracker

        - Átmegyünk a Cracker fülre

        - Jobbklatty, Brute Force

  - SMBv1 és NTLMV2

    - A DC-n és a kliensen állítsuk vissza a Lan Manager Authentication Levelt Send NTLMv2 Response Only-ra

    - Hármaskáról ismét bejelentkezünk Egyeskére

    - Átmegyünk a Cracker fülre

    - Jobbklatty, Brute Force -> nem sikerül

    - Van hozzá törő, JAVA nyelven íródott. Petya demózza

  - SMBv2 és sima NTLM - kézi bányászás

    - Engedélyezzük az SMBv2-t a szerveren

      - kulcs: HKLM\system\currentcontrolset\services\lanmanserver\parameters

      - value: Smb2

      - típus: dword

      - 0: disabled; 1:enabled

      - újraindítás

    - Engedélyezzük az smbv2-t a kliensen

      - sc config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb10/mrxsmb20/nsi

      - sc config mrxsmb20 start= auto

    - Ismét visszaállítjuk a sima NTLM-et

    - WireShark elindít (ebből fogjuk kibányászni a hasheket)

    - Hármaska rápróbál egyeskére: RUN -> \\192.168.168.101\c$

    - Bányászás:

      - Keressük meg a session setup response, Error: STATUS_MORE_PROCESSING_REQUIRED csomagot.

      - Azon belul detailsnél kinyitni:

      - smb2 -> session setup response -> security blob -> GSS-API -> spnego -> negtokentag -> ntlmssp -> ntlmchallange
ezen jobb klikk, copy -> bytes (hex stream)

      - Tegyük be egy notepadba. Példaérték: 77eb1e361c7d9d70

      - Keressük meg nem sokkal alatta a session setup request, NTLMSSP_AUTH, User:... csomagot,
azon belül detailsnél kinyitni:

      - smb2 -> session setup response -> security blob -> GSS-API -> spnego -> negtokentag -> ntlmssp ->   
keressük meg a lan manager response mezőt:
63a1362179e475a900000000000000000000000000000000
ntlmresponse mezőt:
a6041afb320d7875acd20eeb7a640c0c5fbba4828a142614

    - ezeket a számokat a következő képpen tehetjük cain számára emészthetővé:

      - usernev(TAB)(TAB)(TAB)(TAB)LanManagerResponse(TAB)NTLMRESPONSE(TAB)ntlmchallange(TAB)(TAB)(TAB)

      - vagyis

      - kutyafule\administrator(TAB)(TAB)(TAB)(TAB)63a1362179e475a900000000000000000000000000000000(TAB)a6041afb320d7875acd20eeb7a640c0c5fbba4828a142614(TAB)77eb1e361c7d9d70(TAB)(TAB)(TAB)

      - caint állítsuk le

      - ezt a sor tegyük be a c:\program files\cain\lmnt.lst nevű fileba

      - caint indítsuk újra

      - a crackers fülecskén megtaláljuk és a szokásos módon tudjuk támadni.

  - SMBv2 és NTLMv2 - kézi bányászás

    - Ismét visszaállítjuk az NTLMv2-et

    - WireShark újraindít (ebből fogjuk kibányászni a hasheket)

    - Hármaska rápróbál egyeskére: RUN -> \\192.168.168.101\c$

    - Bányászás:

      - Keressük meg a session setup response, Error: STATUS_MORE_PROCESSING_REQUIRED csomagot.

      - Azon belül detailsnél kinyitni:

      - smb2 -> session setup response -> security blob -> GSS-API -> spnego -> negtokentag -> ntlmssp -> ntlmchallange
ezen jobb klikk, copy -> bytes (hex stream)

      - Tegyük be egy Notepadba. Példaérték: 8050938f7acd23d4

      - Keressük meg nem sokkal alatta a session setup request, NTLMSSP_AUTH, User:... csomagot

      - Azon belül detailsnél kinyitni:

      - smb2 -> session setup response -> security blob -> GSS-API -> spnego -> negtokentag -> ntlmssp -> ntlm response -> ntlmv2 response

      - Jobb klikk copy -> bytes (hex stream) pl:

      - 91add30ff6fa2d854e91426df4596d280101000000000000c020a4a6eeedca013088b6ec3a38f8b600000000020012004b005500540059004100460055004c00450001000a0032004b0038002d003100040018006b007500740079006100660075006c0065002e00680075000300240032006b0038002d0031002e006b007500740079006100660075006c0065002e0068007500050018006b007500740079006100660075006c0065002e006800750007000800c020a4a6eeedca01060004000200000008003000300000000000000000000000003000007808a5f1484b08811442e2ec35187dc32e3ecb5a95ae311684b5379711fe7d7d000000000000000000000000

      - ennek az első 16 byte-ja az ntlmv2 válasz (91add30ff6fa2d854e91426df4596d28), a többi a client BLOB-nak nevezett adat objektum

    - JAVA-cucc

- Kerberos

  - Hármaska belép a kutyafule.hu tartományba

    - Hármaskán DNS beállítása önmagára

      - netsh i i s d "Local area connection" s 192.168.168.3

    - Control Panel -> System -> Change Settings -> Change -> Domain: kutyafule.hu

    - Administrator, P@ssw0rd

    - Welcome, majd reboot

    - Hármaskán autorizálni kell a DHCP Servert

      - Administrative Tools -> DHCP Manager

      - Gyökér jobbklatty, Manage Authorized Servers

      - Authorize gomb, 192.168.168.3

  - Egyesként csináljunk egy Mari nénit

    - Active Directory Users and Computers...

  - Ketteskén Cain és Wireshark indít

  - Hármaskán jelentkezzünk be Mari nénivel

  - Ketteskén Kerberos jelszó Send to Cracker -> 45 év :)

- Kesselt domain jelszavak

  - Volt régebben egy olyan parancssori eszköz, hogy CacheDump - de már nem működik Ezért:

  - Hármaskán telepítsük Caint

  - Cracker -> MS Cache Hashes

    - Valami verzióprobléma van...

    - Ez ölte meg a CacheDump.EXE-t is

- PWDump

  - PWDump elindítása ketteskéről hármaska felé

- A Pass-the-hash támadás elmélete, elmondja: ZSP

- Elcomsoft Proactive Password Analyzer

  - Töltsük le a PPA-t az Elcolmsoft.com-ról

  - Jelszótörés a lokális felhasználókra

  - Jelszótörés egy távoli gépre

  - Jelszótörés az Active Directory ellen

  - Szivárványtábla generálása

- WiFi-jelszótörés

  - WEP: a feltöréshez "csak" adatmennyiség kell!

    - Omnipeekkel hallgatózunk, amíg összejön 5000 csomag

    - Lementjük a forgalmat (wep.pcap)

    - DVDTools -> www.aircrackng.org -> 1.0 változat kell!

    - AirCrack-NG GUI.EXE -> Aircrack-NG fül, Choose gomb, wep.pcap

    - Keysize: 64

    - Launch, 1-es kupac kiválasztása, ennyi vót.

    - AirDecap-NG fül, Choose wep.pcap, Key: 0123456789, Launch

    - wep-dec.pcap, WireSharkkal olvasható. Mi van benne?

  - WPA-PSK: a feltöréshez autentikációs (=csatlakozási) csomagok kellenek

    - Omnipeekkel hallgatózunk

    - Aircrack NG-vel lerugdaljuk a felhasználókat, akik automatikusan visszacsatlakoznak

      - csak a Linuxos változat tudja ezt stabilan

    - Lementjük a forgalmat (wep.pcap)

    - AirCrack-NG GUI.EXE -> Aircrack-NG fül, Choose gomb, wpa.pcap

    - WPA rádiógomb

    - WordList: C:\Program Files\Cain\Wordlist\Wordlist.txt

    - Launch, 1-es kupac kiválasztása, ennyi vót.

  - WPA Radius - ez a hatáskörünkön kívül van, de "szerencsére" nem használja senki

--------------------------------------- nap vége ------------------------------

- PPTP

  - PPTP engedélyezése Hármaskán

    - RRAS szerver jobbklikk, Properties, IPv4 Remote Access Server pipa

    - Security fül, Authentication Methods - óóóóóóóó, MSCHAP nincs már ott! Petyaaaaaaaaa!

    - Újraindul

    - Ports jobbklikk, PPTP kiválaszt -> Configure -> Remote Access Connections, OK, OK, OK, OK, OK, OK

  - Egyeskén engedélyezzük az Administratornak a Remote Accesst

    - Active Durectory Users and Computers -> Users -> Administrator jobbklikk

    - Properties, Dial In fül, Allow Access

  - Egyeskén csináljunk egy VPN-kapcsolatot

    - Network and Sharing Center

    - Setup a connection or network

    - Connect a workplace

    - VPN

    - I'll setup a létra

    - Internet address: 192.168.168.3

    - Destination Name: Hármaska

    - Administrator, P@ssw0rd, kutyafule

    - Create, Close

  - Ketteskén Cain és WireShak indul

  - "Tárcsázunk": Connect to a network

  - wiresharkban keressük meg a PPP CHAP CHALLANGE és PPP CHAP RESPONSE csomagokat, amikből a következők kellenek:

    - PPP CHAP CHALLANGE csomagból a PPP Challange Handshake Authentication Protocol -> Data -> value jobb klikk copy -> byte hex stream. Ez az "authenticator challange" pl: cd67dadbd3aa58e2da681cac86531407

    - PPP CHAP RESPONSE-ból csomagból a PPP Challange Handshake Authentication Protocol -> Data -> value jobb klikk copy -> byte hex stream. ezt szét kell darabolni:

      - első 16 byte a peer challange pl. : cb1c8d7b1b578eefe60c51663f14ee65

      - 8 byte 00 fenntartott

      - 24 byte kliens response pl.: b3b6d82513130361ffeed4398086f5ab165bc9e495f33b21

      - 1 byte flagek pl. 00

- IPSec "csalagút"

  - A hálózat megrajzolása WiZiQ-ban

  - IP-címek beállítása

    - Hármaska "külső" lába: 10.10.10.3, DG: 10.10.10.4

    - Négyeske "külső" lába (mindegy, hogy melyiket választjuk külsőnek): 10.10.10.4, DG: 10.10.10.3

    - Négyeske "belső (=másik) lába: 172.16.1.4

    - Ketteske kimegy a 172-es hálózatra: 172.16.1.2, DG: 172.16.1.4

  - Routolás engedélyezése Hármaskán és Négyeskén

    - netsh i i s i "Local Area Connection" forwarding=enable

  - IPSec-alagút létrehozása

    - Hármaskán és négyeskén: Advanced Firelwall -> Connection Security Rules -> New Rule

    - Tunnel, Next

    - Most mindkét végponton LOGIKUSAN ki kell tölteni az IP-cím mezőket

      - Which computers are in Endpoint 1? Ez a saját oldalamon lévő gépek subnetje

      - Local IPv4 address: saját IP-cím

      - Remote IPv4 address: a másik rúter

      - Which computers are in Endpoint 2? A távoli hálózat subnetje

    - Hármaskán WireShark indul (a külső lábon, a titkosított forgalmaz nézzük)

    - A két kliens pingelje meg egymást. Egyeskén PING 172.16.1.2

    - Láss csodát!

  - NetSH adv consec set rule name="bbb" new qmsecmethods=esp:sha1-3des